Краткое руководство по эксплуатации

ККМ Орион-100К

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ - на индикаторе текущие ДАТА и ВРЕМЯ,

Нажать клавишу

###### ИТОГ

На индикаторе  « 0.00 »

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕКОВ

Простая продажа:

| СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ |  | ###### 1 ОТД |  | ###### ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продажа с

подсчетом сдачи:

| СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ |  | ###### 1 ОТД |  | ###### ВВОД СУММЫ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ |  | ###### ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продажа количества товара (веса):

| СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ |  | Х |  | КОЛ-ВО ТОВАРА |  | 1 ОТД |  | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| До нажатия клавиши |  |  |  | ИТОГ | ,чек можно аннулировать, нажав клавиши |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аннулир. |  | ИТОГ |  |  |  |

СНЯТИЕ Z-отчета (закрытие смены)

| Нажимать клавишу | РЕЖИМ | до появления на индикаторе ВЫБОР 3 Z |
| --- | --- | --- |

| нажать клавишу | ИТОГ | 2 раза, распечатается Z-отчет |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________

ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ.

При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется.

Для продолжения работы на КММ необходимо снять Z-отчет.                                               .

СНЯТИЕ X-отчета

| Нажимать клавишу | РЕЖИМ | до появления на индикаторе ВЫБОР 2 X |
| --- | --- | --- |

| нажать клавишу | ИТОГ | 2 раза, распечатается X-отчет |
| --- | --- | --- |

Программирование времени

Производится только после снятия Z-отчета.

Включить ККМ - на индикаторе ДАТА и ВРЕМЯ,  ввести текущее время,

| Нажать клавишу | ИТОГ |
| --- | --- |